Регулирующий клапан «после себя» с пилотным управлением ГИДРОАРМ АРК-Д-101 Ду80 Ру16 арт.1020801602

Описание:

Клапан снижает давление в системе «после себя» и поддерживает установленное значение не зависимо от колебаний давления на входе и изменений расхода. Запорный элемент дискового типа обеспечивает стабильное поддержание давления как при максимальных так и при минимальных расходах воды в системе.

Преимущества оборудования:

▪ Автономная работа за счет давления среды без необходимости подключения внешних источников энергии.

▪ Наклонная форма корпуса (увеличивает пропускную способность клапана и уменьшает потери напора).

▪ Повышенная устойчивость к механическим примесям.

▪ Высокая устойчивость к кавитации.

▪ Плавная и точная регулировка.

▪ Надежность и долговечность.

Спецификация материалов:

▪ Корпус и крышка клапана - высокопрочный чугун марки GGG50.

▪ Диафрагма клапана – неопрен.

▪ Шток - нержавеющая сталь.

▪ Пружина привода – нержавеющая сталь.

▪ Запорный диск - нержавеющая сталь.

▪ Уплотнение – NBR.

▪ Болты, шайбы, гайки – сталь оцинкованная

▪ Материал пилотного регулятора – латунь

▪ Материал командных (импульсных) трубок – медь.

Технические характеристики:

▪ Диаметр клапана – Ду80

▪ Диапазон рабочего давления, Ру	0,7 – 16 Бар

▪ Максимальный продолжительный расход – 100 м3/ч

▪ Коэффициент расхода (Kv) – 115 м3/ч

▪ Тип пилотного регулятора – 2х-ходовой

▪ Рабочая среда - вода чистая - питьевая / техническая

▪ Температура рабочей среды - от 5°С до 50°С

▪ Тип подсоединения - фланцевый (стандарт EN 1092/2)

▪ Тип запорного устройства – дисковый.

▪ Тип корпуса – наклонный (У-образный).

▪ Тип покрытия – эпоксидное порошковое (цвет – синий).

▪ Класс герметичности – А.

▪ Монтажное положение на трубопроводе - горизонтальное / вертикальное.

▪ Фильтр встроенный самопромывной сетчатый (на входе в управляющий контур).

▪ Шаровые краны – 2 шт. (на входе и выходе).

▪ Манометр виброустойчивый глицериновый  - 2 шт. (на входе и выходе).

▪ Габаритные размеры изделия (без учета обвязки): 270мм.(д)х170мм.(ш)х324мм.(в)

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 26кг.

▪ Упаковка - коробка 35х42х40(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 27,4кг.

Комплект поставки:

▪ Регулирующий клапан «после себя» с пилотным управлением ГИДРОАРМ АРК-Д-101 Ду80 Ру16 – 1 шт.

▪ Паспорт с инструкцией по эксплуатации, настройке оборудования.

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.